УТВЪРЖДАВАМ:

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК:

Д-Р ПЛАМЕН ЦЕКОВ

ТЕХНИЧЕСКИ   ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ

“СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА, ОПТИМИЗАЦИЯ И УСКОРЯВАНЕ НА УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ”

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на поръчката: 	„Система за защита, оптимизация и ускоряване на уеб приложения” ;

Териториален обхват:	ЦУ на НЗОК;

Срок на изпълнение:	Инсталация, конфигурация и настройка - 15 работни дни от датата на подписване на договора, гаранционна поддръжка - Една година от датата на подписване на договора.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

## Цел на проекта

Целта на проекта за внедряване на система за защита, оптимизация и ускоряване на уеб приложения, предоставяни от НЗОК се диктува от изискванията на потребителите за бърз достъп до данни и ресурси и все по-голяма нужда от мерки срещу различни видове атаки, целящи компрометиране на уеб услуги. За да се изпълнят тези нужди и изисквания, трябва да се внедрят различни практики и решения, като подобряване сигурността на програмния код на приложенията, бързина и надеждност на предоставяните ресурси, както и достъпност от различни типове устройства (мобилни телефони, таблети, компютри). За да се реализира това в кратки времеви рамки и за да се ускори и опрости процеса на управление на измененията (change management) са нужни определен тип решения, предоставящи възможности, които не изменят логиката и данните на приложенията, но същевременно ги правят по-надеждни, лесно управляеми и предсказуеми по отношение на работоспособност. Това решение трябва да се постигне с устройства за управление на приложения (Application Delivery Controllers), които предоставят голям набор от функции, с чиято помощ биха могли да се реализират горните изисквания.

## Нужна функционалност

По-долу са изброени различните типове функционалност, които са нужни за да се изпълни целта на проекта:

## Балансиране на натоварването (Load Balancing)

Балансирането на натоварването трябва  да разпределя заявките между няколко сървъра, поддържащи приложения. Достъпът до тези приложения трябва да може да става с различни протоколи, част от слоеве 4 до 7 на OSI модела. Поради различните специфики и изисквания на съвременните уеб и други приложения методите за избор на сървър (методи за балансиране на натоварването) трябва да включват различни параметри идващи, както от клиентите, така и от самите сървъри.

## Наблюдение на приложенията

За да се изпълнят все по-високите изисквания за надеждност на съвременните услуги, наблюдението на приложенията трябва да се извършва не само чрез тестване достъп до даден сървър, но и тестване на различни параметри на самото приложение и дори очакване на точно определен отговор при пускане на заявка. Съответно, при отпадане на един сървър или услуга трябва да може всички клиентски заявки да се пренасочат към все още работещ сървър, поддържащ даденото приложение.

## Балансиране на натоварването според желаното съдържание (Content Switching)

Приложенията в НЗОК са много динамични и потребителите трябва да получат  възможност всички ресурси да се достъпват от едно място и чрез единен интерфейс. Различните ресурси се предоставят от различни ферми с приложения. За да се обединят различните приложения е нужна възможността за разпределяне на натоварването между отделни ферми от сървъри на база различни параметри идващи от страна на клиентите, като тип браузър, тип устройство, локация, нужен ресурс/приложение.

## Криптиране и сигурност на трафика

Поради чувствителността на данните в НЗОК трябва да се изключат напълно възможностите за компрометиране на данните идващи от и към приложенията. Данните трябва задължително  да бъдат криптирани с подходящите алгоритми и стандарти. Същевременно, сървърите, обслужващи клиентите и предоставящи им нужните данни и ресурси трябва да са минимално натоварени, за да могат да обработят и предадат максимално бързо данните към потребителите. Това налага изнасяне на процеса на криптиране в устройството за балансиране на натоварването. Това трябва да води до намаляване на товара върху приложните сървъри и да ускорява предоставянето на данните.

## Манипулация на съдържанието

Дадено приложение чест се налага да бъде променено в програмната си част за да може да предостави определен тип съдържание на определен тип потребител и за определен период от време. Усложняването на този процес по управление на измененията и удължаването на срока за пускане в експлоатация на нужната функционалност трябва да се преодолява и ускорява с устройството за предоставяне на приложение, без да се променя логиката на приложението и произтичащите от този процес възможности за грешки и задължително време за тестване.

## Компресия на съдържанието

Съвременните браузъри предоставят възможност за разпознаване на компресирана информация и автоматичното ѝ декомпресиране в четим и прегледен вид. Съответно все повече сървъри за уеб приложения, позволяват компресиране на тази информация. Целта на проекта е да се избегнат ограниченията на мрежовата инфраструктура и данните да стигнат по-бързо до клиента. Поради факта, че това води до по-голямо натоварване на сървърите този процес трябва да се извършва от устройство балансиращо натоварването им.

## Сигурност и защита от атаки

От особена важност за сигурността на НЗОК е защита и изключване на възможността за най-популярния тип хакерска атака – Denial of Service (DoS). За да се предпазят сървърите от тази атака, тя би трябвало да се спре още преди злонамерените заявки да ги достигнат. Тъй като този тип атака има различни разновидности, методите за засичането ѝ и ефективното отблъскване трябва да са различни - от изпращане на SYN-cookies до използване на черни списъци с IP адреси.

## Възможност за добавяне на функционалност чрез закупуване на лицензи

За да се посрещат нарастващите бъдещи нужди на НЗОК и за оптимизиране на бюджетните й разходи предложената система трябва да има възможност за добавяне на функционалности. В допълнение тази възможност ще осигурява добавяне на функционалност, която липсва в текущо работещия пакет, при възникване на такава нужда в НЗОК.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА

2.1 Предложеното решение трябва да отговаря на следните минимални и задължителни изисквания, специфицирани в Табл. №1:

Табл. №1

| Общи Данни | Изискване |
| --- | --- |
| Производител/Марка |  |
| Серия и модел |  |
| Лицензи |  |
| Количество | 1 |
| Физически параметри |  |
| Възможност за монтиране в стандартен 19-инчов сървърен шкаф (IEC 60297) | Задължително |
| Да е съвместим с Директива 2002/95/EC (RoHS) на ЕС | Задължително |
| Брой независими електрически захранвания | Минимум 2 |
| Ethernet портове (интерфейси) | Минимум 8 |
| Поддръжка на 1000BASE-X SFP | Задължително |
| Производителност |  |
| Обща мрежова пропускливост | Минимум 1Gbps |
| Обработка на минимален брой HTTP заявки в секунда | Минимум 100000 |
| Обработка на минимален брой SSL заявки в секунда (използвайки сертификат с 2048-битов ключ) | Минимум 3000 |
| Мрежова пропускливост при използване на SSL | Минимум 1 Gbps |
| Възможност за увеличаване производителността чрез закупуване на лиценз, без нужда от добавяне на ново устройство или замяна на текущото | Задължително |
| Функционалност |  |
| Възможност за работа на две устройства в режим активно/пасивно с цел резервираност | Задължително |
| Възможност за агрегиране на мрежови портове с цел резервираност и увеличаване на производителността (Link Aggregation) | Задължително |
| Поддръжка на VLANs | Задължително |
| Поддръжка на IPv4 и IPv6 | Задължително |
| Възможност за използване на устройството като маршрутизатор | Задължително |
| Възможност за управление както чрез уеб-базирана система, така и чрез Command Line Interface (CLI) | Задължително |
| Възможност за управление на контрола на достъпа чрез използване на LDAP протокол и сървър (LDAP based Authentication) | Задължително |
| Възможност за администрация, базирана на роли | Задължително |
| Поддръжка на 1024 и 2048 битово криптиране на трафика идващ от клиентите и към тях, с цел оптимизиране на ресурсите на сървърите, обслужващи даденото приложение (SSL Offload) | Задължително |
| Поддръжка на следните протоколи при дефиниране на услугите, които се предоставят: -DNS; -FTP; -HTTP; -RDP; -SIP-UDP; -SSL; -TCP; -UDP; | Задължително |
| Възможност за разпределяне на натоварването между отделни сървъри (ферми), предоставящи приложения (Layer 4-Layer 7 Load Balancing) | Задължително |
| Възможност за разпределяне на натоварването между отделни ферми от сървъри предоставящи приложения, на база различни параметри на клиентите (Layer 7 Content Switching) | Задължително |
| Да се поддържат следните механизми за балансиране на натоварването между отделните сървъри, поддържащи приложения: -Най-малко сесии; -Най-малко време за отговор; -Дефинирана "тежест" на отделен сървър; -Hash стойност на клиентски IP адрес, MAC адрес и други; -Разлчини параметри на сървърите, следени чрез SNMP; | Задължително |
| Възможност за поддържане на постоянни сесии от даден клиент към определен сървър, поддържащ приложение (Persistence) | Задължително |
| Възможност за предоставяне на клиентския IP адрес и други негови атрибути към сървърите, обслужващи приложенията | Задължително |
| Възможност за наблюдение работоспособността на сървърите чрез използване на следните типове проби/монитори: -TCP; -UDP; -ICMP(Ping) -TCP Port Based (проба за наличие на определн тип приложение на даден мрежови порт); -HTTP/S; -Проба за получаване на точно определен отговор при пускане на HTTP заявка; | Задължително |
| Възможност за пренасочване на трафика към друга услуга или сървър при отпадане на всички сървъри в дадена ферма | Задължително |
| Възможност за мултиплексиране на сесиите, идващи от клиентите към сървърите с цел оптимизиране на трафика и производителността (TCP Multiplexing) | Задължително |
| Възможност за буфериране на TCP заявките (TCP Buffering) | Задължително |
| Възможност за защита от Denial of Service (DoS) атаки чрез използване на SYN-Cookies (Layer 4 DoS protection) | Задължително |
| Възможност за филтриране (прекъсване, пренасочване, добавяне на хедър) достъпа до услуга или уеб страница на дадено приложение на база различни параметри (IP адрес на клиента, стойности на различни HTTP хедъри, мрежови интерфейс) | Задължително |
| Възможност за компресиране на отговора (Response) идващ от сървърите, поддържащи приложенията на база тип съдържание (txt, javascript, xml) чрез използване на различни методи (GZIP, DEFLATE) | Задължително |
| Поддръжка на AppFlow протокол | Задължително |
| Възможност за изпращане на логовете на устройството към SysLog сървър | Задължително |
| Възможност за промяна на отговора (Response) идващ от даден уеб сървър към клиент, на база различни параметри на клиента (URL адрес, IP адрес на клиента, стойности на различни HTTP хедъри) | Задължително |
| Възможност за промяна на заявката (Request) идваща от даден клиент към приложение, на база различни параметри на клиента (URL адрес, IP адрес на клиента, стойности на различни HTTP хедъри) | Задължително |
| Възможност за добавяне на функционалност чрез закупуване на допълнителен лиценз, без нужда от преинсталация на устройството или добавяне на ново такова | Задължително |

2.2. Инсталирането и гаранционната поддръжка да включва:

- Изпълнителят трябва да инсталира, конфигурира и извърши настройка на предложената система, според нуждите и изискванията на НЗОК.

- За срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва техническа помощ и сервизна поддръжка на инсталираната система и да осигурява  изискваната функционалност. Това трябва да става по телефон или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява висококвалифицирана специализирана помощ, включително и на място при констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проблеми.

- В случай на възникнали и констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически проблеми ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реагира до 4 (четири) часа след заявка в рамките на работното време на НЗОК, както и да отстрани проблема до 8 (осем) работни часа.

2.3 	Място на изпълнение на поръчката – ЦУ на НЗОК.

2.4	Срок за изпълнение на поръчката:

2.4.1 За инсталира, конфигурира и настройка - 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора.

2.4.2 За гаранционна поддръжка съгласно т.2.2. – една година   считано от датата на подписване на договора

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрацията си или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

2. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и организационни възможности (свободен текст).

3. Списък на договори, с предмет сходен с обекта на настоящата поръчка, изпълнени през последната 1 година от кандидата, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение.

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние за последната година:

4.1. Заверено от участника копие на следните съставни части от годишния му финансов отчет за последната година - счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите,      включително и заверен одиторски доклад от регистриран одитор, в случаите, в които са изискуеми от закона.

5. Кандидатът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП  (Приложения № 2-4).

- Да се представят оригинални документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липса или наличие на задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции;

2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с   оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат;

3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет;

4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

VI. УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта за изпълнение.

1. 	Съдържание на офертите

Офертата следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията - техническо предложение, ценово предложение, срок на валидност на предложението и декларации, административни сведения.

  - Предложението за изпълнение на изискванията - Техническо предложение

Всеки кандидат следва да изготви техническо предложение в съответствие с Изискванията към кандидатите и Изисквания към документите, описани в Публичната покана.

  - Срок на валидност на предложението – най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на оферти.

1.3. 	Ценово предложение

Всеки кандидат следва да изготви ценовото си предложение по приложения към настоящите Техническите изисквания и указания за офериране образец на Ценово предложение (Приложение №1), като на съответните места бъдат нанесени предлаганите цени. Ценовото предложение трябва да е с подпис и печат на кандидата.

Офертите, отговарящи на изискванията на Възложителя и допуснати до разглеждане ще бъдат оценявани по-критерий „най-ниска цена“

- Подаване на офертите

Съдържанието на офертата заедно с плика с ценовото предложение съгласно чл. 101-а, ал. 2 и чл. 101в от ЗОП трябва да бъде поставено в плътен, непрозрачен плик. Пликът трябва да бъде запечатан и адресиран както следва:

гр.София 1407

ул.”Кричим” №1

Национална здравноосигурителна каса

„Система за защита, оптимизация и ускоряване на уеб приложения”

Върху плика с офертата се записват: името на участника,  адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail.

Офертите трябва да бъдат представени на посочения адрес до 17,00 часа на  12.06.2013г. - в деловодството на Централно управление на “Национална здравноосигурителна каса” на адрес: гр. София 1407, ул. ”Кричим” № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

- Срок на валидност на офертите

3.1. Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 60 дни от крайният срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията.

  - В изключителни случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска писмено – чрез писмо или факс, от класираните участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

- Сключване на договор и гаранция за изпълнение на договора:

Участникът, определен за Изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката без ДДС. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЗОК, при банка при ЦУ на БНБ,  IBAN: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01,  BIC: BNBG BGSD

В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , ал. 2 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5.

Приложения:

1. Ценово предложение -  образец (Приложение № 1);

2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП  (Приложения № 2 - 4);

3. Административни сведения на участника (Приложение № 5).